附件一:

2008年江苏省普通高校对口单独招生

建筑类专业技能考试标准

一、制定依据

1、教育部《中等职业学校工业与民用建筑专业教学指导方案》；

2、建设部《职业技能标准》；

二、考试内容及权重

技能考试内容分为四个模块，即：①水准路线测量、②水平角观测、③抹灰工、④钢筋工。其中①②两个模块为必考模块，③④两个模块为二选一模块，每个考生共考三个模块，三个模块中每个模块各100分，共计300分。

三、考试标准

（一）水准路线测量

1、作业内容：双仪高法，完成四个测站的闭合水准路线的测量及计算工作；

2、分值权重：共计100分；

3、评分标准：见附表一；

4、考试时间：60分钟，学生操作计算时间45分钟加15分钟考评教师工作时间；

5、仪器与工具：水准仪、水准尺、记录板、计算器；

6、所用表格：水准测量手薄，水准测量成果计算表。

（二）水平角观测

1、作业内容：完成四个测站的闭合路线角度测量：边长为40～80m的内角及计算工作；

2、分值权重：本项共计100分；

3、评分标准：见附表二；

4、考试时间：60分钟，学生操作计算时间45分钟加15分钟考评教师工作时间；

5、仪器与工具：经纬仪、标尺、记录板、计算器；

6、所用表格：水准测量手薄。

（三）抹灰工

1、作业内容：完成长3米、高1.5米、厚0.24米墙的四个面的石灰砂浆抹灰操作，要求底层与面层一次成活；

2、分值权重：本项目共计100分；

3、评分标准：见附表三；

4、考试时间：1小时；

5、材料、工具：石灰砂浆、木抹子、铁抹子、托灰板、阳角抹子、方尺、刮尺、水平尺、线锤、托灰板、靠尺、笤帚、灰桶、手套。

（四）钢筋工

1、作业内容：完成一简支梁截面宽150mm，高250mm，长1500mm，下部受力筋2Φ10，架立钢筋2Φ8，箍筋Φ6@150mm的钢筋加工、绑扎工作；

2、分值权重：本项目共计100分；

3、评分标准：见附表四；

4、考试时间：1小时；

5、材料、工具：钢筋（Φ6、Φ8、Φ10）、扎丝、钢筋扳手、钢筋弯曲操作台、角尺、卷尺、绑扎钩、卡盘、撬棍、手套。

四、考试时间及组织

考试时间：2008年4月12-13日2天，每生考试时间为3小时

考试组织：徐州建筑职业技术学院

附表一：

水准仪操作评分标准

（DS3双仪高法、四测站）

工位号      准考证号             考生签字           考评员签字

考试起止时间：2008年4月   日   时   分至   时   分

| 序号 | 评分项目 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安置、整平 | 10 |  |  |
| 2 | 记录、计算 | 45 |  |  |
| 3 | 操作程序 | 15 |  |  |
| 4 | 开箱、装箱 | 10 |  |  |
| 5 | 操作时间 | 15 |  |  |
| 6 | 职业素养 | 5 |  |  |
|  | 总分 | 100 |  |  |

评分标准说明：

水准仪（分值100分，总时间45分钟）

使用DS3水准仪、双仪高法、测四个测站闭合路线。

1、安置、整平：10分

仪器安置位置正确合理（两测点中间视距差合限），圆水准气泡居中，读数时符合水准气泡U型线精确对齐，得满分，否则，圆水准气泡偏离中心，扣5分；符合气泡U型气泡每偏差1mm扣5分，扣至0分为止。

2、记录、计算：45分

记录无修改、测站计算无误、路线高差、高差闭合差不超限得满分，否则，每出现连环涂改、计算错误，一次扣20分，高差闭合差超限得0分。

3、操作程序：10分

按双仪高法，后视→前视方向观测得满分，否则，每错一次扣10分，直至0分为止。

4、开箱、装箱：10分

按开箱时原样放回得满分，否则，得0分。

5、操作时间：15分

开、装箱5分钟，测4站，每站8分钟，计算高差闭合差8分钟，总计45分钟。规定时间内完成，得满分，否则，得0分。

6、职业素养：5分

考评员根据操作规范程度、文明施工、爱惜仪器等酌情扣0-3分。

附表二：

经纬仪操作评分标准

（J6 测回法、四测站）

工位号      准考证号             考生签字           考评员签字

考试起止时间：2008年4月   日   时   分至   时   分

| 序号 | 评分项目 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对中、整平 | 10 |  |  |
| 2 | 读数、记录、计算 | 45 |  |  |
| 3 | 操作程序 | 15 |  |  |
| 4 | 开箱、装箱 | 10 |  |  |
| 5 | 操作时间 | 15 |  |  |
| 6 | 职业素养 | 5 |  |  |
|  | 总分 | 100 |  |  |

评分标准说明：

经纬仪（分值100分，总时间45分钟）

使用J6经纬仪、测回法、测四个测站（单角）闭合路线。

1、安置（整平、对中）：10分

管水准器气泡不超过1格，对中误差小于1mm，得满分，否则，得0分。

2、读数、记录、计算：45分

读数秒值是6的倍数，记录无连环涂改，测站观测、计算无误，路线角度闭合差合限得满分，否则，前四项每错一次扣20分，角度闭合差超限得0分。

3、操作程序：10分

严格按照测回法观测，度盘配置正确得满分，否则，程序错误得0分，未配置度盘扣10分。

4、开箱、装箱：10分

按开箱时原样放回得满分，否则，得0分。

5、操作时间：15分

开、装箱5分钟，测4站，每站8分钟，计算角度闭合差8分钟，总计45分钟。规定时间内完成，得满分，否则，得0分。

6、职业素养：5分

考评员根据操作规范程度、文明施工、爱惜仪器等酌情扣0~3分。

附表三：

抹灰工技能操作评分标准

工位号      准考证号             考生签字           考评员签字

考试起止时间：2008年4月   日   时   分至   时   分

| 序号 | 评分项目 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基层清扫 | 10 |  |  |
| 2 | 抹灰层厚度控制 | 10 |  |  |
| 3 | 表面平整度 | 20 |  |  |
| 4 | 表面垂直度 | 20 |  |  |
| 5 | 有无抹纹 | 5 |  |  |
| 6 | 阳角方正 | 10 |  |  |
| 7 | 操作程序 | 10 |  |  |
| 8 | 清理及善后工作 | 5 |  |  |
| 9 | 职业素养 | 10 |  |  |
|  | 总分 | 100 |  |  |

评分标准说明：

1、基层清扫干净得满分，未清扫不得分；清扫不净酌情扣3-5分；

2、抹灰层厚度控制：要求最薄处厚度≥7mm，平均厚度≤20mm，符合此要求的得满分；最薄处厚度6-7mm（含6mm）扣2分，最薄处厚度5-6mm（含5mm）扣4分，依次类推；平均厚度20-25mm（含25mm）扣2分，平均厚度25-30mm（含30mm）扣4分，依次类推；

3、表面平整度：达到规范规定要求的得满分，超过规定1.2倍的（含1.2倍）扣5分，超过规定1.2-1.4倍的（含1.4倍）扣10分，依次类推；

4、表面垂直度：达到规范规定要求的得满分，超过规定1.2倍的（含1.2倍）扣5分，超过规定1.2-1.4倍的（含1.4倍）扣10分，依次类推；

5、有无抹纹：无抹纹的得满分，有抹纹的酌情扣3-5分；

6、阳角方正；达到规范规定要求的得满分，超过规定1.2倍的（含1.2倍）扣5分，超过规定1.2-1.4倍的（含1.4倍）扣10分，依次类推；

7、清理及善后工作：操作结束时工完、料清、现场净的得满分，否则，酌情扣3-5分；

8、操作程序：按操作程序施工的得满分，否则，酌情扣3-5分；

9、职业素养：操作熟练占4分，动作规范占3分，文明施工占3分，由考评员针对每次操作酌情扣0-2分。

10、考生必须在50分钟内完成上述工作，超时则自动停止，由考评员根据上述各项标准予以评分。

附表四：

钢筋工技能操作评分标准

工位号       准考证号             考生签字           考评员签字

考试起止时间：2008年4月   日   时   分至   时   分

| 序号 | 评分项目 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋选择 | 10 |  |  |
| 2 | 受力筋加工（两根） | 15 |  |  |
| 3 | 箍筋加工（四根） | 20 |  |  |
| 4 | 梁钢筋绑扎 | 40 |  |  |
| 5 | 保护层垫块 | 5 |  |  |
| 6 | 完工后清理及善后工作 | 5 |  |  |
| 7 | 职业素养 | 5 |  |  |
|  | 总分 | 100 |  |  |

评分标准说明：

1、钢筋选择：选错一种扣3分，选错二种扣6分，选错三种扣10分；

2、受力筋加工：有一根加工误差超限的扣7分，有二根加工误差超限的扣15分；

3、箍筋加工：每根加工误差超限的扣5分；

4、钢筋的绑扎：箍筋位置不正确的每根扣2分；扎丝绑扎顺扣的每出现一处扣2分；骨架松动的酌情扣0-5分；

5、保护层垫块：每少一个垫块扣1分，垫块位置不正确的每出现一次扣1分；

6、完工后清理及善后工作：由考评员酌情扣0-3分；

7、职业素养：操作熟练占4分，动作规范占3分，文明施工占3分，由考评员针对每次操作酌情扣0-2分；

8、考生必须在50分钟内完成上述工作，超时则自动停止，由考评员根据上述各项标准予以评分。