电工类专业技能考试评分表（参考）

准考证号                     姓名        考场号      工位号

| 项目 | 配分 |  | 考核项 | 考核要求与评分标准 | 序号 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 元器件清点 | 30 |  | 清点、选择元器件，填写器件明细表 | “电气元器件明细表”中，每错一项扣1分。“规格型号”项根据现场器件上的型号标识填写，无标识不填，也不扣分。 | 1 | 1× |  |
| 元器件测试 | 20 |  | 测试元器件 | 开考20分钟内，对选定的元器件进行测试，功能不正常的可申请更换。20分钟后每损坏一个元器件扣5分（不用测试电动机） | 2 | 5× |  |
| 安装工艺 | 120 | 10 | 选择导线正确 | 主电路用1.5mm2硬线，控制电路用1mm2硬线，电源线、电动机连接用软线，按钮、行程开关连接用0.75mm2软线，每错一根扣2分（最多扣10分） | 3 | 2× |  |
|  |  | 50 | 布线工艺规范 | 布线不横平竖直，每根扣2分（最多扣10分） | 4 | 2× |  |
|  |  |  |  | 导线交叉，每处扣2分（最多扣10分） | 5 | 2× |  |
|  |  |  |  | 导线不归类归并布设，每处扣2分（最多扣10分） | 6 | 2× |  |
|  |  |  |  | 接头处转折过短（<3mm）或过长（>30mm），每处扣2分 （最多扣10分） | 7 | 2× |  |
|  |  |  |  | 进入按钮盒和行程开关的导线不通过进线孔，每根扣2分 （最多扣10分） | 8 | 2× |  |
|  |  | 50 | 电气连接正确 | 接头旋向错误，每处扣2分（最多扣10分） | 9 | 2× |  |
|  |  |  |  | 接头露铜过长（>3mm），每处扣2分（最多扣10分） | 10 | 2× |  |
|  |  |  |  | 接头松动，每处扣2分（最多扣10分） | 11 | 2× |  |
|  |  |  |  | 电源、电动机及控制电路引线在接线端上按序分布，每错一根扣2分，（最多扣10分） | 12 | 2× |  |
|  |  |  |  | 按图接线，少接一处扣5分。电动机统一接成星形接法，不会连接扣5分。（最多扣10分） | 13 | 5× |  |
|  |  | 10 | 整体布局美观 | 整体布局美观得10分，否则酌情扣分 | 14 |  |  |
|  |  |  |  | 导线乱线敷设，每根扣5分（最多扣120分，即将本大项扣完） | 15 | 5× |  |
| 电路功能（加电试车） | 100 | 15 | 起动功能正常1 | *(部分内容暂不公布，下同)电动机起动正常，得15分，仅能点动得10分 | 16 |  |  |
|  |  | 10 | 限位功能正常1 | *电动机能停止，得10分 | 17 |  |  |
|  |  | 15 | 延时功能正常 | *延时后能反转，得15分 | 18 |  |  |
|  |  | 15 | 起动功能正常2 | *电动机起动正常，得15分，仅能点动得10分 | 19 |  |  |
|  |  | 15 | 限位功能正常2 | *电动机能反转，得15分 | 20 |  |  |
|  |  | 10 | 互锁功能正常1 | *电动机运转时按另一启动开关无效，得10分 | 21 |  |  |
|  |  | 10 | 互锁功能正常2 | *电动机运转时按另一启动开关无效，得10分 | 22 |  |  |
|  |  | 10 | 停止功能正常 | *在电动机运转时按下停止开关，电动机能停止得10分 | 23 |  |  |
|  |  |  | 通电试车 | 第一次试车不成功，要求第二次试车时，先扣30分再计分。 | 24 |  |  |
| 安全文明操作 | 30 |  | 安全文明操作 | 发生重大安全事故，总分计0分 | 25 |  |  |
|  |  |  |  | 带电操作（不包括通电试车）每次扣10分 | 26 | 10× |  |
|  |  |  |  | 通电试车时烧熔断器、电机等器件，扣30分 | 27 |  |  |
|  |  |  |  | 结束后不整理现场环境，扣10分 | 28 |  |  |
|  |  |  |  | 操作台、安装板上乱放工具、导线扣10分 | 29 |  |  |
| 备注 |  |  | 不允许超时，每个考生最多有2次试车机会。每一项最高扣分不应超过该项配分（除特殊说明的项目外）。电动机统一接成星形连接。发生重大安全事故，应由2个评分员一致认定。并在说明栏记录。 |  |  |  |  |

评分员：                   说明：